测试环境：

硬件：Nvidia RTX 3060 Laptop，Intel Core i9-12900H

CUDA版本：CUDA Version: 12.4

Openvino版本：Version: 2025.4.1

Python版本：Python 3.11.14

- 框架（Framework）

定义：运行模型的深度学习框架（本次为 PyTorch、OpenVINO）

核心意义：框架决定模型的优化方向，PyTorch 擅长 CUDA 加速，OpenVINO 擅长 iGPU/CPU 优化

数据解读：

PyTorch 仅支持 CUDA（FP16）和 CPU（FP32）

OpenVINO 支持 iGPU/CPU + 三类精度，兼容性强

- 精度（Precision）

定义：模型数据的存储格式（FP32=32 位浮点、FP16=16 位浮点、INT8=8 位整数）

核心意义：精度越低，数据存储量 / 计算量越小，速度越快，但可能损失少量准确度

- 设备（Device）

定义：模型运行的硬件（CUDA=NVIDIA 独立显卡、iGPU = 集成显卡、CPU = 通用处理器）

核心意义：硬件是性能的 “基础载体”，算力排序：CUDA > iGPU > CPU

- FPS（Frames Per Second，帧 / 秒）

定义：每秒能处理的图片 / 视频帧数，是实时性的核心指标

核心意义：FPS 越高，实时性越强

- 平均延迟（Average Latency，ms）

定义：单次推理（处理 1 张图片 / 1 帧）的平均耗时，单位为毫秒（ms）

核心意义：延迟越低，响应速度越快，与 FPS 成 “反比关系”

- 延迟标准差（Latency Std，ms）

定义：单次推理耗时与 “平均延迟” 的偏差程度，衡量延迟的稳定性

核心意义：标准差越小，延迟越稳定，避免 “偶尔卡顿”

- 测试样本数（Test Sample Count）

定义：参与测试的图片 / 视频帧数（本次为 270 个）

核心意义：样本数越多，测试结果越可靠（避免 “个别样本导致的偶然结果”）

- mAP@0.5（Mean Average Precision @ IoU=0.5）

定义：IoU（预测框与真实框重叠率）≥50% 时的平均精度，衡量 “基础检测能力”

核心意义：判断模型 “能不能检测到目标”，是最常用的精度指标

- mAP@0.5:0.95（Mean Average Precision @ IoU=0.5~0.95）

定义：IoU 从 0.5 到 0.95 每隔 0.05 取一次值，计算所有 IoU 阈值的平均精度，衡量 “精细检测能力”

核心意义：判断模型 “能不能精准框选目标”

- 预测框总数（Total Predicted Bounding Boxes）

定义：所有测试样本中，模型检测出的目标框总数（包括正确检测和误检）

核心意义：反映模型的 “检测积极性”—— 预测框越多，可能检测越全面，但误检风险也越高

- 真实框总数（Total Ground Truth Bounding Boxes）

定义：所有测试样本中，人工标注的 “真实目标” 总数（即实际需要检测的目标数）

核心意义：作为评估模型 “召回率” 的基础（召回率 = 正确检测的目标数 / 真实框总数），反映模型 “有没有漏检”

- 平均置信度（Average Confidence Score）

定义：所有预测框的置信度平均值（0~1），衡量模型对 “检测结果的自信程度”

核心意义：置信度越高，模型对检测结果越有把握，误检率越低；同时反映模型的 “判断稳定性”

| 维度 | FP32（32 位浮点） | FP16（16 位浮点） | INT8（8 位整数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据精度 | 最高 | 高 | 较高 |
| mAP 表现 | 最高 | 高 | 较高 |
| 计算速度（FPS） | 最慢 | 较慢 | 最快 |
| 内存占用 | 最大 | 中等 | 最小 |
| 硬件要求 | 低 | 中（需半精度支持） | 中（需量化校准） |